ІНФОРМАЦІЯ

про укриття населення міста  Білої Церкви у разі загрози та виникнення надзвичайних

ситуацій воєнного характеру

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру існує фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища цивільного захисту (бомбосховища), підвальні приміщення житлових будинків та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники зазначених споруд, у разі необхідності, забезпечують вільний доступ для укриття.

Сховища цивільного захисту (бомбосховища) призначені для укриття працівників найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та продовжують свою діяльність в особливий період, а також хворих, медичного та обслуговуючого персоналу закладів охорони здоров’я.

Укриття інших категорій населення міста заплановано у підвальних, полу підвальних та інших заглиблених приміщеннях, які є на території міста.

Працівники суб’єктів господарювання у робочий час укриваються за планами їх керівників за місцем роботи.

Для захисту непрацюючого населення використовується наявний фонд підвальних приміщень житлових будинків.

Мешканці приватного сектору укриваються у власних заглиблених приміщеннях (погреби, підвали тощо).

У разі відсутності власних підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків – укриття населення заплановано у підвальних приміщеннях будинків, які розташовані поруч і мають можливість по площі прийняти додаткове населення.

Основні вимоги до підвальних приміщень

1. Розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах.

2. Розташовуються близько від місць перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1-3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку.

3. Не розміщуються поруч з великими резервуарами  із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю.

4. Не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод.

5. Забезпеченість електроживленням, штучним освітленням, системами водозабору та каналізації. За відсутності в об’єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот.

6. Не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закладки (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо).

7. Мають не менше двох входів (виходів) , один з яких може аварійним (у разі планування укриття у споруді підводного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу).

8. Через приміщення , призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньо будинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;

9. У приміщеннях не зберігається легкозаймистих, хімічно та радіаційне небезпечних речовин, небезпечного обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин.

10. Висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається.

11. Отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7м.

12. Основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію.

13. Забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення або є технічна можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин.

14. Об’єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані.

15. Зовнішні огороджувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (Кз) відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97, але не менше Кз=100.

Необхідні захисні властивості як правило забезпечують об’єкти зі стінами 2-2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см.

Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту товщиною 67-78 см.

Місткість найпростіших укриттів вираховується з розрахунку: 0,6 м2 площі основних приміщень (для розміщення населення, що підлягає укриттю) на одну особу. За можливості розміщення двоярусних нар площу можу бути зменшено до 0,5 м2 на одну особу, при триярусному – до 0,4 м2 на одну особу.

Для оснащення (облаштування)найпростіших укриттів доцільно передбачити таке обладнання:

- місця для сидіння (лежання) – лавки, нари, стільці, ліжка тощо;

- ємності з питною (з розрахунку 2л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

- контейнери для зберігання продуктів харчування;

- виносні баки для нечистот зі щільним закриванням (для не каналізованих будівель і споруд);

- резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);

- первинні засоби пожежегасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення;

- засоби надання первинної медичної допомоги;

- засоби зв’язку і оповіщення (телефон, радіоприймач);

- шанцевий інструмент (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки-ножівки по дереву, по металу тощо).

У разі необхідності найпростіші укриття можуть забезпечуватися додатковим обладнанням,  інструментами та інвентарем відповідно до місцевих особливостей та потреб.

Біля вхідних дверей  до найпростішого укриття рекомендоване вивішувати табличку розміром 50 × 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ»

Зразки:

- Табличок позначення найпростіших укриттів

Місце для укриття ОСББ «Квартет» Адреса: вул. Водопійна, 113 Ключі знаходяться: вул. Водопійна, 113, кв. 18 тел. 097 3454782

- Покажчиків маршруту до найпростіших укриттів

Місце для укриття

100 м

Фон табличок білий, шрифт чорний