Додаток

до рішення  міської ради

від ___________.№ _____

| Кошторисний розрахунок та вартість безоплатного капітального ремонту житлового будинку і квартир осіб, що мають право на таку пільгу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальний кошторис № 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт квартири №7 по вул. Банковій, б. №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,349 |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,338 |  |  |  | тис.люд.-год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,718 |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  |  | розряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимірник одиничної вартості |  |  |  |  |  |  |  | 73,30 |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показник одиничної вартості |  |  |  |  |  |  |  | 304,90 |  |  |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “1 сiчня” 2012 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  | Шифр і номер позиції нормативу |  | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру |  | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  |  | експлуа- тації машин |  | всього |  | заробіт- ної плати |  |  | експлуа- тації машин |  |  |  | не зайнятих обслуго- вуваням машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю |  |  |  | всього |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Відділ 1. Штукатурні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Р11-52-1 |  | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень 100м2 |  | 0,639 |  | 573,36 557,38 |  |  |  |  | 1,81 1,51 |  | 366 |  | 356 |  |  | 1 1 |  |  |  | 43,92 0,13 |  |  |  | 28 - |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Р11-2-7 |  | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм 100м2 |  | 0,07 |  | 6456,48 5556,38 |  |  |  |  | 217,37 80,83 |  | 452 |  | 389 |  |  | 15 6 |  |  |  | 411,28 6,10 |  |  |  | 29 - |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Р11-30-1 |  | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних укосiв по бетону та каменю 100м2 |  | 0,022 |  | 6908,13 5167,10 |  |  |  |  | 33,57 27,91 |  | 152 |  | 114 |  |  | 1 1 |  |  |  | 373,62 2,40 |  |  |  | 8 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 1, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  | 859 |  |  | 17 8 |  |  |  |  |  |  |  | 65 - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 666 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 1, грн. |  |  |  | 1636 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 2. Малярні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Р12-1-3 | Клейове полiпшене фарбування ранiше пофарбованих поверхонь усерединi будiвлi 100м2 | 0,657 | 562,68 471,20 | 2,46 0,79 | 370 | 310 | 2 1 | 37,58 0,06 | 25 - |
| 5 | Р12-8-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,026 | 1992,52 1478,36 | 9,82 3,16 | 52 | 38 | __-__ - | 112,17 0,25 | 3 - |
| 6 | Р12-10-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих дверей усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,24 | 3401,10 2907,63 | 9,82 3,16 | 816 | 698 | 2 1 | 217,80 0,25 | 52 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 1238 | 1046 | 4 2 |  | 80 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 808 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 155 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 2046 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 3. Шпалерні та облицьовувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Р13-12-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених 100м2 | 1,205 | 242,57 242,57 | __-__ - | 292 | 292 | __-__ - | 21,24 - | 26 - |
| 8 | Р13-13-1 | Обклеювання стiн по обштукатуренiй та бетоннiй поверхнi шпалерами простими та середньої щiльностi 100м2 | 1,205 | 1085,42 823,37 | 5,63 2,43 | 1308 | 992 | 7 3 | 63,24 0,20 | 76 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Р13-17-5 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток 100м2 | 0,04 | 1799,96 1584,61 | 215,35 54,65 | 72 | 63 | 9 2 | 134,86 4,01 | 5 - |
| 10 | Р13-21-3 | Облицювання поверхонь рядовими керамiчними глазурованими плитками без карнизних, плiнтусних i кутових елементiв без установлення плиток туалетного гарнiтуру по цеглi та бетону 100м2 | 0,04 | 11538,40 5727,14 | 25,70 11,35 | 462 | 229 | 1 - | 404,75 0,94 | 16 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 2134 | 1576 | 17 5 |  | 123 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 541 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 1581 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 1235 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 239 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 3369 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 4. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Р7-2-5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну 100м2 | 0,083 | 233,74 226,12 | 7,62 1,73 | 19 | 19 | __-__ - | 19,80 0,11 | 2 - |
| 12 | Р7-18-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 100м2 | 0,083 | 1944,47 1154,48 | 29,18 24,26 | 161 | 96 | 2 2 | 87,59 2,08 | 7 - |
| 13 | Р7-27-1 | Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття до 10 м2 100м2 | 0,083 | 5653,39 896,47 | 6,76 2,87 | 469 | 74 | 1 - | 71,49 0,24 | 6 - |
| 14 | Р7-34-5 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 100м | 0,106 | 884,75 257,95 | 2,95 0,95 | 94 | 27 | __-__ - | 17,96 0,08 | 2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 743 | 216 | 3 2 |  | 17 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 524 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 218 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 197 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 940 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відділ 5. Вікна, двері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Р6-1-1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах 100шт | 0,03 | 2443,76 2102,95 | 338,31 123,11 | 73 | 63 | 10 4 | 175,54 9,12 | 5 - |
| 16 | Р6-16-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах 100шт | 0,01 | 2840,51 2382,98 | 455,00 158,31 | 28 | 24 | 5 2 | 202,81 11,17 | 2 - |
| 17 | Р6-10-2 | Установлення вiконних блокiв iз металопластику в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 2 м2, виключаючи ціну віконних блоків 100м2 | 0,0635 | 5995,58 2035,96 | 639,12 285,73 | 381 | 129 | 41 18 | 145,53 23,59 | 9 1 |
| 18 | С126-17 | Вiкна iз алюмiнiєвих сплавiв одинарнi пiд подвiйне склiння [склопакет] з розпашною стулкою, ОАП 15- 12Р шт | 2 | 2317,34 -- | __-__ - | 4635 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | С126-29 | Вiкна iз алюмiнiєвих сплавiв одинарнi пiд подвiйне склiння [склопакет] iз середньопiдвiсною стулкою та фрамугою, ОАП 21-15СФ шт | 1 | 5885,19 -- | __-__ - | 5885 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | С1419-56 | Надбавка за установлення пiдвiконникiв та зливiв м | 8,6 | 8,11 -- | __-__ - | 70 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 21 | Р6-29-1 | Заповнення прорiзiв у кам'яних стiнах дверними блоками з металопластику, площа прорiзу до 2 м2, виключаючи ціну дверних блоків 100м2 | 0,016 | 5526,36 1567,24 | 638,62 285,57 | 88 | 25 | 10 5 | 113,32 23,58 | 2 - |
| 22 | С126-82 | Дверi iз алюмiнiєвих сплавiв балконнi розпашнi однопольнi одинарнi пiд подвiйне склiння [склопакет] та часткове глухе заповнення, БАП 22- 07,5 шт | 1 | 2621,04 -- | __-__ - | 2621 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 13781 | 241 | 66 29 |  | 18 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 13474 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 270 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 239 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 14020 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відділ 6. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Р17-1-1 | Демонтаж схованої електропроводки 100м | 0,07 | 62,30 62,30 | __-__ - | 4 | 4 | __-__ - | 5,20 - | __-__ - |
| 24 | Р17-5-3 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах 100м | 0,07 | 747,96 394,77 | 1,96 0,63 | 52 | 28 | __-__ - | 30,32 0,05 | 2 - |
| 25 | Р17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток 100шт | 0,12 | 87,36 87,36 | __-__ - | 10 | 10 | __-__ - | 7,65 - | 1 - |
| 26 | Р17-11-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних 100шт | 0,06 | 1586,93 442,16 | __-__ - | 95 | 27 | __-__ - | 35,26 - | 2 - |
| 27 | Р17-11-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi 100шт | 0,06 | 1608,00 444,04 | __-__ - | 96 | 27 | __-__ - | 35,41 - | 2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 257 | 96 | __-__ - |  | 7 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 161 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. |  |  |  | 19123 | 4034 | 107 46 |  | 310 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 14982 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4080 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 3226 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 638 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. |  |  |  | 18866 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 14821 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. |  |  |  | 3938 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. |  |  |  | 46 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 3145 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 620 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. |  |  |  | 22011 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 331 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. |  |  |  | 4604 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. |  |  |  | 257 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 161 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. |  |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. |  |  |  | 22349 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 338 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4718 |  |  |  |  |