| Локальний кошторис № 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт квартири №10 по вул. О.Гончара, б. №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  |  | 11,861 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  |  | 0,335 |  |  | тис.люд.-год. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  |  | 4,726 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  |  | 3,4 |  |  | розряд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вимірник одиничної вартості |  |  |  |  | 42,00 |  |  | м2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показник одиничної вартості |  |  |  |  | 282,40 |  |  | грн. |  |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “1 сiчня” 2012 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин |  |  | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  |  | не зайнятих обслуго- вуваням машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю |  |  | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | Відділ 1. Штукатурні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р11-52-1 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень 100м2 | 0,198 |  |  | 573,36 557,38 | 1,81 1,51 |  |  | 114 | 110 | __-__ - |  |  | 43,92 0,13 |  |  | 9 - |  |  |  |
| 2 | Р11-2-9 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм 100м2 | 0,15 |  |  | 5684,15 4784,05 | 217,37 80,83 |  |  | 853 | 718 | 33 12 |  |  | 354,11 6,10 |  |  | 53 1 |  |  |  |
| 3 | Р11-4-9 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм 100м2 | 0,04 |  |  | 6354,02 5413,77 | 223,58 83,35 |  |  | 254 | 217 | 9 3 |  |  | 396,03 6,29 |  |  | 16 - |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 1, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 1221 | 1045 | 42 15 |  |  |  |  |  | 78 1 |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 808 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 152 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 1, грн. |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 2. Малярні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Р12-8-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стель усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,103 | 1992,52 1478,36 | 9,82 3,16 | 205 | 152 | 1 - | 112,17 0,25 | 12 - |
| 5 | Р12-7-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,185 | 1853,59 1377,31 | 9,82 3,16 | 343 | 255 | 2 1 | 103,17 0,25 | 19 - |
| 6 | Р12-10-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих дверей усерединi будiвлi розбiленим колером з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,18 | 3401,10 2907,63 | 9,82 3,16 | 612 | 523 | 2 1 | 217,80 0,25 | 39 - |
| 7 | Р12-11-2 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до 35% 100м2 | 0,317 | 2069,92 1626,68 | 9,82 3,16 | 656 | 516 | 3 1 | 123,42 0,25 | 39 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 1816 | 1446 | 8 3 |  | 109 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 362 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 1449 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 1111 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 211 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 2, грн. |  |  |  | 2927 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 3. Шпалерні та облицьовувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Р13-12-1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених 100м2 | 1,017 | 242,57 242,57 | __-__ - | 247 | 247 | __-__ - | 21,24 - | 22 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Р13-13-1 | Обклеювання стiн по обштукатуренiй та бетоннiй поверхнi шпалерами простими та середньої щiльностi 100м2 | 0,7 | 1085,42 823,37 | 5,63 2,43 | 760 | 576 | 4 2 | 63,24 0,20 | 44 - |
| 10 | Р13-13-7 | Обклеювання стель шпалерами 100м2 | 0,317 | 1246,69 984,64 | 5,63 2,43 | 395 | 312 | 2 1 | 69,59 0,20 | 22 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 1402 | 1135 | 6 3 |  | 88 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 261 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 1138 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 883 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 171 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 3, грн. |  |  |  | 2285 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 4. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Р17-4-1 | Демонтаж вимикачiв, розеток 100шт | 0,04 | 87,36 87,36 | __-__ - | 3 | 3 | __-__ - | 7,65 - | __-__ - |
| 12 | Р17-11-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних 100шт | 0,02 | 1586,93 442,16 | __-__ - | 32 | 9 | __-__ - | 35,26 - | 1 - |
| 13 | Р17-11-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi 100шт | 0,02 | 1608,00 444,04 | __-__ - | 32 | 9 | __-__ - | 35,41 - | 1 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 67 | 21 | __-__ - |  | 2 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 4, грн. |  |  |  | 84 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Відділ 5. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Р15-44-1 | Замiна раковин [умивальникiв] 100к-т | 0,01 | 75320,46 3940,93 | 53,47 23,67 | 753 | 39 | 1 - | 284,96 1,95 | 3 - |
| 15 | Р15-44-2 | Замiна мийок 100к-т | 0,01 | 34241,42 6200,06 | 80,30 35,46 | 342 | 62 | 1 - | 448,31 2,93 | 4 - |
| 16 | Р15-44-3 | Замiна унiтазiв з бачком 100к-т | 0,01 | 59049,64 9036,52 | 124,97 55,07 | 590 | 90 | 1 1 | 653,40 4,54 | 7 - |
| 17 | Р15-44-4 | Замiна ванн 100к-т | 0,01 | 83552,01 12450,32 | 389,29 171,92 | 836 | 125 | 4 2 | 900,24 14,18 | 9 - |
| 18 | Р15-40-4 | Замiна вентилiв дiаметром до 50 мм 100к-т | 0,02 | 4755,22 1433,07 | 3,93 1,26 | 95 | 29 | __-__ - | 101,28 0,10 | 2 - |
| 19 | Р15-40-6 | Замiна кранiв кульових до бачка 100к-т | 0,01 | 4485,96 1189,17 | 1,47 0,47 | 45 | 12 | __-__ - | 84,04 0,04 | 1 - |
| 20 | Р15-40-1 | Замiна змiшувачiв з душем 100к-т | 0,01 | 38760,97 3467,10 | 5,89 1,90 | 388 | 35 | __-__ - | 245,03 0,15 | 2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 3049 | 392 | 7 3 |  | 28 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 2650 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 395 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 328 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 5, грн. |  |  |  | 3377 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ 6. Газова пліта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Р15-140-3 | Демонтаж газових плит 100шт | 0,01 | 1530,85 1427,27 | 103,58 44,80 | 15 | 14 | 1 - | 113,82 3,69 | 1 - |
| 22 | Р15-142-2 | Установлення газових плит побутових чотириконфоркових шт | 1 | 1102,03 32,16 | 8,84 2,84 | 1102 | 32 | 9 3 | 2,41 0,23 | 2 - |
|  |  | Разом прямі витрати по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 1117 | 46 | 10 3 |  | 3 - |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 1061 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 49 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по вiддiлу 6, грн. |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. |  |  |  | 8672 | 4085 | 73 27 |  | 308 1 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 4514 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4112 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 3189 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 614 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будівельних робіт , грн. |  |  |  | 8605 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 4468 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. |  |  |  | 4064 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 3172 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 609 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будівельних робіт , грн. |  |  |  | 11777 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. |  |  |  | 4700 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати монтажних робiт , грн. |  |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість монтажних робiт , грн. |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. |  |  |  | 26 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. |  |  |  | 11861 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. |  |  |  | 335 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  | 4726 |  |  |  |  |