БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 жовтня  2013 року                                                                              №  1084-47-VI

м. Біла Церква

Про хід виконання заходів до «Програми

енергоефективності та енергозбереження

міста Біла Церква на 2011 – 2015 роки»

за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства від 15 жовтня 2013 року № 2-17-592, заслухавши звіт начальника управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради «Про хід виконання заходів до «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011 – 2015 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу 2013 року», відповідно до плану роботи Білоцерківської міської ради шостого скликання на 2013 рік, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

Звіт «Про хід виконання заходів до «Програми енергоефективності та енергозбереження міста Біла Церква на 2011 – 2015 роки» за підсумками І-ІІІ кварталу
2013 року» взяти до відома.

Міський голова 							В.П. Савчук

ЗВІТ

про хід виконання заходів до «Програми енергоефективності та енергозбереження

міста Біла Церква на 2011-2015 роки» за підсумками I-III кварталу 2013 року

Ефективне використання паливно – енергетичних ресурсів і на сьогодні залишається важливою проблемою для подальшого розвитку  міста Біла Церква, та є одним із напрямів реалізації стратегічних завдань Президента України з розвитку незалежної вітчизняної енергетики в цілому, що входить до державної програми розвитку економіки на 2013-2014 рр.

Програма енергоефективності та енргозбереження міста Біла Церква розроблена з метою зменшення енергоємності виробництва, скорочення рівня невиробничих витрат паливно-енергетичних ресурсів, оптимізації паливно-енергетичного балансу міста, скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах.

Перед підприємствами житлово-комунального господарства гостро стоїть проблеми, які необхідно негайно вирішувати. До таких проблем можна віднести і зношеність інженерних мереж, що призводять до втрат тепла та води, і низький рівень впровадження прогресивних технологій у виробництві кінцевого продукту (житлово-комунальних послуг), і неконтрольоване споживання електроенергії, води, теплоносія.

Виконання управлінням житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради програми енергоефективності та енргозбереження міста Біла Церква на 2011-2015 роки за підсумками I-III кварталу 2013 р. характеризується наступними показниками.

| № п/п | Назва енергозберігаючого заходу та його місце впровадження | Обсяг фінансування 2013 роки, тис. грн. по джерелам фінансування: (1)– субвенції (2)– місцевий бюджет (3)- кошти підприємства (4)- інші джерела на |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заплановане фінансування | Фактичне виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КП БМР «Білоцерківтепломережа» |  |  |  |
| 1 | Реконструкція теплової магістралі «ТЕЦ-місто» ( довжина 3,807км в 2-х трубному обчисленні) | 24750 (1) 9750 (2) | – |
| 2 | Реконструкція модульних котельних з заміною модулів опалення, ГВП та іншого технологічного обладнання | 1404 (1) 346 (2) 200 (3) | 839,475 (3) |
| 3 | Реконструкція теплових мереж із заміною на попередньо-ізольовані труби | 1000 (1) 500 (2) 350 (3) | 1299,486 (3) |
| 4 | Реконструкція котелень із заміною котлів НИИСТУ -5 на сучасні модернізовані котли | 1728 (1) 672 (2) | – |
| 5 | Реконструкція систем гарячого водопостачання із заміною трубопроводів на поліетиленові попередньо-ізольовані труби | 180 (2) 70 (3) | – |
| 6 | Виконання ізоляції повітряних теплових мереж матеріалами з сучасними енергозберігаючими технологіями | 245 (2) 95 (3) | – |
| 7 | Переведення у водогрійний режим парових котлів ДКВР-6,5/13-1шт; ДКВР-10/13 – 4 шт. ( | 420 (2) 180 (3 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Утилізація теплоти димових газів | 288 (2) 112 (3 | 9804,785 (3) |
| 9 | Встановлення будинкових лічильників теплової енергії, ГВП | 1750 (1) 600 (2) 150(3) | 2410,26 (3) |
| 10 | Впровадження частотних перетворювачів змінного струму на електросиловому обладнанні | 240 (1) 100 (2) | 12534,072 (3) |
| 11 | Впровадження обліку теплової енергії на базі ультразвукових витрамоторів типу СВТУ-10м | 810 (2) 313 (3) | 227,996 (3) |
| 12 | Реконструкція котельних з впровадженням комбінованого газового та електроопалення, з заміною існуючих котлів НИИсту – 5 | 1500 (1) | – |
|  | Всього: | 32372 (1) 13911 (2) 1470 (3) | 27861,4 (3) |
| Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |  |  |  |
| 1 | Встановлення антивандальних енергозберігаючих світильників на прибудинкові території | 255 (2) 45 (3) | – |
| 2 | Реконструкція прибудинкових мереж ( від колектору до стін будинку) - ХВП - ГВП | 1400 (2) | – |
| 3 | Реконструкція внутрішньо-будинкових мереж ГВП і ЦО | 2500 (2) | 400,4 (2) |
| 4 | Встановлення побудинкових вузлів обліку ГП, ХВП, ЦО | 2500 (1) | 38,7 (2) |
| 5 | Утеплення фасадів будинків | 850 (1) 150 (2) | 52,2 (2) |
| 6 | Утеплення квартир | 425 (2) 75 (3) | 133,86 (2) |
| 7 | Ремонт міжпанельних швів | 8075 (2) 1425 (3) | 308,4 (2) 1313,3 (3) |
| 8 | Заміна віконних блоків в місцях загального користування (під’їзди, гуртожитки) | 340 (2) 60 (3) | 3,2 (3) |
| 9 | Встановлення СЗВ – 1 в житлових будинках комунальної власності (в 14 поверх.) | 255 (1) 45 (2) | – |
| 10 | Теплоізоляція систем ГВП та ЦО | 500 (3) | 118,3 (3) |
| 11 | Заміна дверних блоків | 221 (2) 39 (3) | 4,5 (3) |
| 12 | Теплоізоляція технічних поверхів | 425 (2) 75 (3) | 38,6 (2) 52 (3) |
| 13 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: - м’яка покрівля; - азбестоцементна покрівля | 3485 (1) 615 (2) | 954,3 (2) 1999 (3) |
|  |  | 1190 (1) 210 (2) | 86,6 (2) 526.0 (3) |
| 14 | Реконструкція мереж енергопостачання житлових будинків | 2000 (1) 500 (2) | 59,9 (2) |
| 15 | Заміна плоских радіаторів | 425 (1) 75 (2) | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Реконструкції будинків застарілого фонду масових забудов 60-80 років | 8500 (1) 1500 (2) | 81,7 (2) |
|  | Всього: | 19205 (1) 16736 (2) 2219 (3) | 2154,56 (2) 4016,3 (3) |
| КП БМР «Тролейбусне управління» |  |  |  |
| 1 | Утеплення приміщень та будівель | – | 10,0 (3) |
|  | Всього: | – | 10,0 (3) |
| КП БМР «Білоцерківсвітло» |  |  |  |
| 1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по м. Біла Церква | 3997,25 (2) | – |
|  | Всього: | 3997,25 (2) | – |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Білоцерківської міської ради							О.П. Ореховський